Старший мастер: __________________ Мазницына Ю.В.

План урока производственного обучения

ФИО мастера п/о: Васильева Наталья Александровна

Модуль №: ПМ 05 «Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом»

Урок №:10  «Выполнение простой штукатурки»

Дата « 23 »    11         2023 г.

| Тема урока: | Выполнение простой штукатурки |
| --- | --- |
| Тип урока: | Урок по выполнению простых комплексных работ |
| Курс, группа: | 3ШТ-20 |
| Цели урока: | - Формировать умения трудовых приемов при выполнение простой штукатурки; - Уметь использовать инструменты для выполнения простой штукатурки; - Формировать умения у обучающихся нанесение и выполнение простой штукатурки; - Уметь выполнять технологические измерения в соответствии с правилами ТУ, использовать измерительные инструменты при выполнение простой штукатурки; - Уметь пользоваться инструментами при выполнение простой штукатурки; - Оценивать качество выполнения работ в соответствии с предъявляемыми требованиями, технических условий выполнения простой штукатурки; - Соблюдать технику безопасности и охрану труда при выполнении простой штукатурки; |
| Критерия оценивания: | 1. Подготавливает поверхности под оштукатуривание. 2. Готовит штукатурные растворы и смеси. 3. Выполняет штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. 4. Обрабатывает штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по эскизам. 5. Владеет способами выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения. 6. Соблюдает требования и нормативные акты по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды. |
| Оснащение урока: | Учебно-методическое оснащение: мультимедийная презентация урока, инструкционно-технологическая карта по выполнению задания, оценочная ведомость урока, компьютер, мультимедийный проектор, карта заданий, эталон готовой продукции (поэтапные приемы) |
|  | Техническое оснащение: расходный материал (_________), Уровень строительный; лопатка штукатурная; ковш; полутерок; терка; правило; кисть |

Распределение времени по этапам урока

| Организационная часть | Вводный инструктаж | Проверка знаний (беседа, мини-тест и др.) | Текущий инструктаж |  | Заключительный инструктаж | Санитарно-гигиенические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Упражнения | Самостоятельная работа |  |  |
| 5 мин | 30 мин | 10 мин | 200 мин | ---- | 20 мин | 5 мин |

Ход урока.

| Этапы урока | Деятельность мастера (с указанием форм, методов и приемов работы) | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- |
| - Организационный этап (5 мин) |  |  |
| 1.1 Проверить присутствующих учащихся, их готовность к уроку | Проверка посещения, наблюдение. | Подготовка к уроку |
| - Вводный инструктаж (30 + 10 мин) |  |  |
| 2.1 Сообщение темы и цели урока (научить учащихся правильно выполнять трудовые приемы ( с наименьшим количеством ошибок и недостатков) | Проведение инструктажа по технике безопасности при использовании рабочего инструмента, ответы на вопросы студентов. Тема урока: «Выполнение простой штукатурки» | Слушают, задают вопросы |
| 2.2 Повторение пройденной темы: работа по вопросам учащихся. | Тестовый опрос обучающихся по теме «Простое оштукатуривание», тесты прилагаются к плану урока | Решают тестовые задания по пройденной теме |
| 2.3 Изложение нового материала (инструкционно-технологические карты в приложении к плану урока) | - Общетехнические требования (показ эталонной продукции) - Оборудование, инструменты, материалы, применяемые для выполнения работ - Объяснение о рациональном использовании рабочего времени - Демонстрация эталона готовой продукции - Показ и объяснение приемов выполнения упражнений с применением тренировочного приспособления. - Показ и объяснение последовательности выполнения задания ( поэтапные эталоны): 6.1.Подготовка рабочего места, оборудования и инструмента к работе 6.2. Подготовка поверхности 6.3. Приготовление раствора 6.4. Нанесение слоя грунта 6.5. Разравнивание грунта 6.6. Затирка штукатурки - Показ приемов самоконтроля. - Работа по предупреждению типичных ошибок: лицевой поверхности грязная; отклонение от вертикали; неровности на вертикальной поверхности; неровности на горизонтальной поверхности; нет соблюдение технологической последовательности операций; не правильное обращение с инструментом; нарушение техники безопасности. | Проговаривают последовательность операций |
| 2.4 Демонстрация эталона готовой продукции | Демонстрация. Комментирование. согласно данным инструкционно-технологической карты, соблюдение ПТБ и охраны труда при выполнении штукатурных работ. | Наблюдение Проговаривают последовательность операций |
| 2.5 Организация рабочего мест, поэтапное выполнение трудовых операций, соблюдение требований техники безопасности | Разбор выполнения заданий, объяснение. Опрос учащихся: 1. До начала работ 2. Во время работы 3. После выполнения работ Демонстрация приемов выполнения трудовых операций. | Наблюдение Учащиеся отвечают, дополняют ответы других студентов |
| 2.6 Закрепление учебного материала | Вопросы по закреплению темы урока прилагаются к плану урока | Отвечают на вопросы Мастер параллельно осуществляет мониторинг активности учащихся |
| 2.7 Выдача карт заданий по теме: Разметка деталей. | Раздача карт-заданий, инструкционно-технологических карт по теме «Выполнение простой штукатурки», дополнительные инструкции по вопросам учащихся | Изучают материалы заданий, задают вопросы |
| 2.8 Распределение по рабочим местам: | Сообщение норм времени Сообщение критериев оценивания | Слушают, задают вопросы |
| - Основная часть – текущий инструктаж по теме урока (200 мин) |  |  |
| Самостоятельное выполнение задания учащимися, обход рабочих мест | Обход рабочих мест с целью: - Соблюдение организации рабочего места, правил техники безопасности и пожарной безопасности. - Установление правильного выполнения учащимися основных трудовых приемов и операций. - Контроль качественных показателей, предупреждение возможного брака и нарушения техники безопасности. Выявление типичных ошибок, показать пути их устранения. - Разъяснение и дополнительный показ трудовых приемов после установления недостатков, ошибок. - Индивидуальная помощь при затруднениях для отстающих учащихся. - Прием выполненных работ. | Выполнение приемов: 1. Организация рабочего места 2. соблюдение техники безопасности. 3. Выполнение работ по нанесению простой штукатурки 4. Задают вопросы |
| - Заключительный инструктаж (20 + 5 мин) |  |  |
| 4.1 Подведение итогов достижения поставленной цели на уроке п/о | Краткий обзор поставленных на уроке целей и степень их реализации. | Итоги |
| 4.2 Анализ выполнения работ (качество выполнения работ) | Качество выполнения работ. Анализ положительных работ. | Итоги |
| 4.3 Разбор типичных ошибок, пути их предупреждения и устранения | Анализ ошибок, допущенных учащимися | Обсуждение допущенных ошибок, их причины. |
| 4.4 Рефлексия, оценивание работ учащихся | Комментирует результаты учебной деятельности, систематизирует и обобщает достижение учащихся. | Подводят собственные итоги, анализируют ошибки |
| 4.5 Сообщение темы следующего урока и соответствующего домашнего задания. | Тема следующего урока «Нанесение обрызга и грунта на поверхность с сокола», комментирование домашнего задания. | Записывают домашнее задание в тетрадь |
| 4.6 Уборка рабочих мест в мастерской дежурными | Наблюдение | Уборка рабочих мест |

Приложение № 1

Тест

Тема: «Простое оштукатуривание»

Вариант №1.

1.     Простая штукатурка выполняется толщиной до:

1)  12 мм        2)  15 мм          3)  20 мм             4)  25 мм

2.     Улучшенная штукатурка выполняется под (по)

1) сокол            2) правило     3)  маякам           4)  мастерок

3.     Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется

1) отлупом         2) трещиной     3)  дутиков        4)  отслаиванием

4.     Грунт - это

1) первый слой штукатурного намета                                                                             2)  второй слой штукатурного намета                                                                              3)  третий слой намета                                                                                                       4)  четвертый слой штукатурного намета

5.     Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется

1) штукатурная лопатка                                                          2)  совок-лопатка                    3)  соколом                         4)  сокол-ковшом

6.     При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии

1) 40-50 см                                                                                                                             2)  50-60 см                                                                                                                         3)  60-80 см                                                                                                                              4)  80-90 см

7.     Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются

1 ) усенком                   2)  рустом    3)  лузгом    4)  фасками

8.     Глиняные растворы применяются на

1) больших участках                                                                                                         2)  средних участках                                                                                                        3)  малых участках                                                                                                            4)  очень малых участках

9.     Цементные и цементо-известковые растворы относятся к….?

1) быстросхватывающимся                                                                                           2)   среднесхватывающиеся                                                                                             3)   медленносхватывающиеся                                                                                           4)   очень медленносхватывающиеся

10.    Растворы на молотой негаменой известикипелке после приготовления его, выдерживают

1) 5-10 мин     2)   10-15 мин           3)   20-30 мин           4)   30-40 мин

11.    Раствор намазывают

1) совком с качающейся ручкой и ковшом                                                                     2)   соколом, лопаткой, полутерком                                                                                    3)   кистью                                                                                                                            4)   ковшом

12.    накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной

1) 4 мм             2)   3 мм              3)   2 мм              4)   1 мм

13.    Разрешается брать руками

1)   гипсовой раствор                                                                                                       2)   известковый раствор                                                                                               3)   известково-гипсовый раствор                                                                                 4)   нельзя брать руками вообще никаких растворов

14. Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:
а) 1                                    б) 2                                           в) 3                                                                                                                                                 15. Толщина слоя накрывки:
а) 6 мм                           б) 2 мм                                        в) 7 мм                                                            16. Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:
а) 1                                    б) 3                                             в) 2

Ответы:                                                                                                                                                  Тест                                                                                                                              Тема: «Простое оштукатуривание»                                                                          Вариант №1.

1.     Простая штукатурка выполняется толщиной до:

1)  12 мм        2)  15 мм          3)  20 мм             4)  25 мм

2.     Улучшенная штукатурка выполняется под (по)

1) сокол            2) правило     3)  маякам           4)  мастерок

3.     Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется

1)  отлупом         2)  трещиной   3)  дутиков     4)  отслаиванием

4.     Грунт - это

1) первый слой штукатурного намета                                                                         2)  второй слой штукатурного намета                                                                      3)  третий слой намета                                                                                                      4)  четвертый слой штукатурного намета

5.     Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется

1)  штукатурная лопатка                                                                                                           2)  совок-лопатка                          3)  соколом                      4)  сокол-ковшом

6.     При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии

1) 40-50 см                                                                                                                           2)  50-60 см                                                                                                                    3)  60-80 см                                                                                                                           4)  80-90 см

7.     Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются

1 ) усенком        2)  рустом         3)  лузгом        4)  фасками

8.     Глиняные растворы применяются на

1) больших участках                                                                                                        2)  средних участках                                                                                                        3)  малых участках                                                                                                              4)  очень малых участках

9.     Цементные и цементо-известковые растворы относятся к….?

1) быстросхватывающимся                                                                                             2)   среднесхватывающиеся                                                                                                3)   медленносхватывающиеся                                                                                       4)   очень медленносхватывающиеся

10.    Растворы на молотой негаменой известикипелке после приготовления его, выдерживают

1) 5-10 мин     2)   10-15 мин           3)   20-30 мин           4)   30-40 мин

11.    Раствор намазывают

1) совком с качающейся ручкой и ковшом                                                                   2)   соколом, лопаткой, полутерком                                                                                3)   кистью                                                                                                                           4)   ковшом

12.    накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной

1) 4 мм             2)   3 мм              3)   2 мм              4)   1 мм

13.    Разрешается брать руками

1) гипсовой раствор                                                                                                      2)   известковый раствор                                                                                                 3)   известково-гипсовый раствор                                                                                   4)   нельзя брать руками вообще никаких растворов

14. Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:
а) 1                                  б) 2                                     в) 3                                                                                                                                                 15. Толщина слоя накрывки:
а) 6 мм                        б) 2 мм                                    в) 7 мм                                                                       16. Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:
а) 1                                    б) 3                                             в) 2

Тест

Тема: «Простое оштукатуривание»

Вариант №2.

1.     Улучшенная штукатурка выполняется под (по)

1) сокол            2) правило     3)  маякам           4)  мастерок

2.     Простая штукатурка выполняется толщиной до:

1)  12 мм        2)  15 мм          3)  20 мм             4)  25 мм

3.     Грунт - это

1) первый слой штукатурного намета                                                                             2)  второй слой штукатурного намета                                                                              3)  третий слой намета                                                                                                       4)  четвертый слой штукатурного намета

4.     Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется

1) отлупом         2) трещиной     3)  дутиков        4)  отслаиванием

5.     При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии

1) 40-50 см                                                                                                                             2)  50-60 см                                                                                                                         3)  60-80 см                                                                                                                              4)  80-90 см

6.     Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется

1) штукатурная лопатка                                                          2)  совок-лопатка                    3)  соколом                         4)  сокол-ковшом

7.     Глиняные растворы применяются на

1) больших участках                                                                                                         2)  средних участках                                                                                                        3)  малых участках                                                                                                            4)  очень малых участках

8.     Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются

1 )усенком                   2)  рустом    3)  лузгом    4)  фасками

9.    Растворы на молотой негаменой известикипелке после приготовления его, выдерживают

1) 5-10 мин     2)   10-15 мин           3)   20-30 мин           4)   30-40 мин

10.     Цементные и цементо-известковые растворы относятся к….?

1) быстросхватывающимся                                                                                           2)   среднесхватывающиеся                                                                                             3)   медленносхватывающиеся                                                                                           4)   очень медленносхватывающиеся

11.    накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной

1) 4 мм             2)   3 мм              3)   2 мм              4)   1 мм

12.    Раствор намазывают

1)  совком с качающейся ручкой и ковшом                                                                     2)   соколом, лопаткой, полутерком                                                                                    3)   кистью                                                                                                                            4)   ковшом

13. Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:
а) 1                                    б) 2                                           в) 3

14.    Разрешается брать руками

1) гипсовой раствор                                                                                                       2)   известковый раствор                                                                                               3)   известково-гипсовый раствор                                                                                 4)   нельзя брать руками вообще никаких растворов

15. Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:
а) 1                                    б) 3                                             в) 2

16. Толщина слоя накрывки:
а) 6 мм                           б) 2 мм                                        в) 7 мм

Ответы:                                                                                                                                                  Тест                                                                                                                              Тема: «Простое оштукатуривание»                                                                          Вариант №2.

1.     Улучшенная штукатурка выполняется под (по)

1) сокол            2) правило     3)  маякам           4)  мастерок

2.     Простая штукатурка выполняется толщиной до:

1)  12 мм        2)  15 мм          3)  20 мм             4)  25 мм

3.     Грунт - это

1) первый слой штукатурного намета                                                                         2)  второй слой штукатурного намета                                                                      3)  третий слой намета                                                                                                      4)  четвертый слой штукатурного намета

4.     Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется

1) отлупом         2) трещиной   3)  дутиков     4)  отслаиванием

5.     При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии

1) 40-50 см                                                                                                                           2)  50-60 см                                                                                                                    3)  60-80 см                                                                                                                           4)  80-90 см

6.     Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется

1) штукатурная лопатка                                                                                                           2)  совок-лопатка                          3)  соколом                      4)  сокол-ковшом

7.     Глиняные растворы применяются на

1) больших участках                                                                                                        2)  средних участках                                                                                                        3)  малых участках                                                                                                              4)  очень малых участках

8.     Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются

1 )усенком        2)  рустом         3)  лузгом        4)  фасками

9.    Растворы на молотой негаменой известикипелке после приготовления его, выдерживают

1) 5-10 мин     2)   10-15 мин           3)   20-30 мин           4)   30-40 мин

10.     Цементные и цементо-известковые растворы относятся к….?

1) быстросхватывающимся                                                                                             2)   среднесхватывающиеся                                                                                                3)   медленносхватывающиеся                                                                                       4)   очень медленносхватывающиеся

11.    накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной

1) 4 мм             2)   3 мм              3)   2 мм              4)   1 мм

12.    Раствор намазывают

1) совком с качающейся ручкой и ковшом                                                                   2)   соколом, лопаткой, полутерком                                                                                3)   кистью                                                                                                                           4)   ковшом

13. Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:
а) 1                                  б) 2                                     в) 3

14.    Разрешается брать руками

1) гипсовой раствор                                                                                                      2)   известковый раствор                                                                                                 3)   известково-гипсовый раствор                                                                                   4)   нельзя брать руками вообще никаких растворов

15. Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:
а) 1                                    б) 3                                             в) 2

16. Толщина слоя накрывки:
а) 6 мм                        б) 2 мм                                    в) 7 мм

Результаты:

1,2,3,4,5,6,7 правильных ответов-  0 - 49 баллов

8, 9, 10   правильных ответов – 50-69 баллов

11, 12, 13 правильных ответов – 70-89 баллов

14,15,16 правильных ответов – 90-100 баллов

Ответы на тест по теме: «Простое оштукатуривание»                                                           Вариант №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | А | Б | В |

Ответы на тест по теме: «Простое оштукатуривание»                                                           Вариант №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | А | 1 | В | Б |

Приложение № 2

Дата: 23.11.2022

Группа:  3ШТ-20

Мастер п/о: Васильева Н.А.

Модуль №: Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом

Урок №: 10

Карта - задание.

|  | Наименование работ. | Баллы |
| --- | --- | --- |
| I | Организация рабочего места. | 5 |
| II | Выполнение правил техники безопасности. | 5 |
| III | Ответить на вопросы тестов. | 10 |
| IV | Выполнение простой штукатурки S=1 м2 | 80 |
|  | 1.Подготовка рабочего места, оборудования и инструмента к работе | 5 |
|  | 2. Подготовка поверхности | 10 |
|  | 3. Приготовление раствора | 10 |
|  | 4. Нанесение слоя грунта | 20 |
|  | 5. Разравнивание грунта | 20 |
|  | 6. Затирка штукатурки | 15 |
|  | Уборка рабочего места. |  |

Приложение № 3

Инструкционно-технологическая карта № 10

«Выполнение простой штукатурки»

| Инструменты | Материалы | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| - Уровень строительный; - Лопатка штукатурная; - Ковш; - Полутерок; - Терка; - Правило; - Кисть. | - Глина; - Песок; - Вода. | - Ведро; - Ёмкость; - Лопата - Учебные заготовки; - Шаблоны. |

| Технологический процесс | Указания и пояснения |
| --- | --- |
| 1. Подготовка поверхности |  |
|  | Выборка швов 10-15 мм, очистка от пыли и грязи, удаление пятен, просушивание серых мест, подготовленную поверхность смачивают водой при помощи щетки. |
| 2.Приготовление раствор |  |
|  | Раствор глина, песок, вода для каждого слоя своя консистенция. Для обрызга консистенция жидкой раствор, грунт более густой чем обрызг. Глиняный раствор: песка к глине добавляют обычно от 0,5 до 5 частей, самое распространенное соотношение – 1:1 и 1:2. Воды добавляют около 1/4 части от объема глины. Смесь затворяют водой, тщательно перемешивают. |
| 3. Нанесение слоя обрызга |  |
|  | Обрызг наносят на поверхность стены мастерком порциями. Толщина намета 3 - 5 мм, обрызг не разравнивают. |
| 4. Нанесение слоя грунта |  |
|  | Грунт можно намазывать и набрасывать. Намазывать можно соколом, полутерком. Если толщина слоя большая наносят в два слоя. Толщина намета 5 - 7мм |
| 5. Разравнивание грунта |  |
|  | Грунт выравнивают снизу в вверх зигзагообразными движениями вертикально слева на право. Контролируют правилом. |
| 6. Затирка штукатурки |  |
|  | Затирку штукатурки выполняют вкруговую (движения против часовой стрелки) и в разгонку (для уплотнения штукатурного слоя). Затирка в разгонку дает более чистую поверхность, ее чаще всего делают при высококачественной штукатурки. Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 — 1 м) вкруговую, ее тут же следует затереть вразгонку. Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку. |

1. Работать только в спецодежде и перчатках;                                                                  2. Ручки инструментов должны быть гладкими, без сколов;                                      3. Инструменты, инвентарь и материалы располагают так, чтобы они не мешали проходу;                                                                                                                4. Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей;                                                                                  5. Инструментами работать только по назначению;                                                 6. Леса и подмости устанавливают на очищенные выровненные поверхности;             7. После окончания работ вымыть руки с мылом.

Последовательность операций при выполнении штукатурных работ.

1. Подготовка рабочего места, оборудования и инструмента к работе                                                                                           2. Подготовка поверхности                                                                                                           3. Приготовление раствора                                                                                                                           4. Нанесение слоя грунта                                                                                                           5. Разравнивание грунта                                                                                                                6. Затирка штукатурки

7. Соблюдение ПТБ и охраны труда при выполнении штукатурных операций.

Критерии оценки по требованию к качества работы выполнения практического задания

Выполнение практического задания

Норма времени – 2 00 (1,0 м2).

I. Качество выполненной работы, визуальный и измерительный контроль это:

1. Чистота лицевой поверхности .                                                                                                                2. Отклонение от вертикали не более 5 мм.                                                                                              3. Толщина штукатурки 12 мм (-2,+3 мм от 10 до 15 мм).                                                                       4. Неровности на вертикальной поверхности не более 3 мм.                                                                  5. Неровности на горизонтальной поверхности не более 3 мм.

II. Организация рабочего места, подготовка рабочего места, завершение работы, уборка рабочего места.

1. Ручные инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии, соответствовать характеру и требованиям выполняемой работы.                                     Рациональное размещение материала, инструментов и приспособлений на рабочем месте. Применение рациональных приемов и методов труда.

III. Соблюдение технологической последовательности операций.

1. Последовательность выполнения штукатурных работ  Без замечаний .

IV. Соблюдение правил и требований охраны труда.

1. Наличие спецодежды и средств защиты.                                                                                        2. Правильное обращение с инструментом. Без замечаний.

Критерии оценивания

| Оценка «5» 90%-100% | Рабочее место чистое, инструмент не разбросан. Хорошее знание инструментов и работа с ними. Работает в спецодежде, руки защищены от повреждений. Нет нарушений техники безопасности и трудовой дисциплины. Учебное – производственное задание выполнено в полном объёме. |
| --- | --- |
| Оценка «4» 89%-70% | Задание выполнено с небольшими нарушениями. Учебное – производственные работы выполнены на 80%. |
| Оценка «3» 69%-50% | Не соблюдается последовательность выполнения операций. Учебное – производственные работы выполнены на 50%. |
| Оценка «2» 49% и ниже | Задание на учебно–производственные работы не выполнено. Выявлены грубые нарушения правил охраны труда. |

Закрепление пройденного материала. Проверка усвоения обучающимися темы урока: «Выполнение простой штукатурки».

1вариант.

1. Простая штукатурка состоит из двух слоев?

2. Грунт – второй слой штукатурного намета?

3. Улучшенная штукатурка выполняется под (по)?

4. При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии.

5. Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется?

6. Раствор  намазывают?

7. Чем производят затирку?

2 вариант.

1. Обрызг – первый слой штукатурного намета?

2. Простая штукатурка выполняется толщиной до?

3. Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется?

4. накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной?

5. Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются?

6. При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояний от настила до стены не должно превышать ?

7. Какой толщиной производят 1-й слой штукатурки?

Правильные ответы.

1 вариант                                                                                         2 вариант

1. Да                                                                                                       1. Да

2. Да                                                                                                       2. 12мм

3. правило                                                                                              3. соколом

4. 800-900 мм                                                                                        4. 2мм

5. дутиков                                                                                              5. лузгом

6. соколом, лопаткой, полутерком                                                      6. 100 мм

7. деревянной теркой                                                                            7. 3-5мм